ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ТЕПЛОВУЮ ЗАВЕСУ

| № | Требования заказчика | Количество | Предложение Участника |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # Тепловая завеса (аналог модели Ballu BHC-CE-3T) # Тип нагревательного элемента: СТИЧ на объемном каркасе Цвет корпуса: Белый Срок службы: не менее 7 лет Уровень шума на расстоянии: не более 46 дБ # Ширина проема: не менее 0.8 м # Управление Вид управления: Механическое Термостат: Механический Регулировка температуры: механический регулятор Производительность Макс. производительность (расход): 400 м³/час Макс. тепловая мощность: не менее 3 кВт Нагрев воздуха (дельта температуры): не менее 30 °С Ступени мощности обогрева: 1,50 кВт, 3,00 кВт, 0,04 кВт Мощность двигателей вентилятора: 40 Вт Режимы Количество режимов нагрева: 3 Режим "без нагрева": Да Количество режимов вентиляции: 1 Индикация Индикация включения: Да Защита и безопасность Защита от перегрева: Да Класс пылевлагозащищенности: IP20 Монтажные Вариант размещения: Горизонтальное Макс. потребляемая мощность: 3 кВт Макс. высота установки: 2.2 м Напряжение электропитания: 220–240 В Подключение к электросети: Сетевой кабель Вес и габариты товара Высота товара: не более 19 см Ширина товара: не менее 77 см Глубина товара: не более 13.5 см | 1 шт. | Указать марку, модель и технические характеристики | Цена за ед. | Итого |
|  | # Гарантийный срок: 12 календарных месяцев |  |  |  |  |
|  | ИТОГО с учетом налогов и сборов |  |  |  |  |

Адрес поставки: г. Бишкек, ул. Московская 161