ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

| № | Требования заказчика | Предложения участника конкурса |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование оборудования: Управляемый сетевой коммутатор уровня доступа с поддержкой PoE+ для организации сетевой инфраструктуры офиса. Количество: 5 (пять) единиц. | Обязательно указать марку и модель предлагаемого оборудования |
| 2 | Общие требования Коммутатор должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, произведенным не ранее 2025 года, без восстановленных или бывших в употреблении компонентов. Оборудование должно поставляться в заводской упаковке с комплектом документации производителя. Поставляемое оборудование должно обеспечивать возможность эксплуатации в составе существующей сетевой инфраструктуры Банка. |  |
| 3 | Функциональные требования Коммутатор должен поддерживать: - коммутацию Ethernet 10/100/1000 Мбит/с; - управление через WEB-интерфейс, CLI, SSH и SNMP; - создание и администрирование VLAN; - агрегацию каналов (LACP IEEE 802.3ad); - зеркалирование портов (Port Mirroring); - контроль широковещательного трафика; - QoS; - STP/RSTP/MSTP; - DHCP Snooping; - ACL (Access Control Lists); - IPv4 и IPv6; - обновление программного обеспечения без замены оборудования. |  |
| 4 | Технические характеристики Количество портов Ethernet RJ45: не менее 24 портов 10/100/1000Base-T. Количество оптических портов: не менее 4 портов SFP+ со скоростью передачи данных до 10 Гбит/с. Поддержка PoE: IEEE 802.3af и IEEE 802.3at (PoE+). PoE-бюджет: не менее 450 Вт. Максимальная мощность на порт: не менее 30 Вт. Коммутационная матрица: не менее 120 Гбит/с. Скорость пересылки пакетов: не менее 90 Mpps. Размер таблицы MAC-адресов: не менее 16 000 записей. Поддержка VLAN: IEEE 802.1Q, не менее 4096 VLAN. Оперативная память: не менее 512 МБ. Постоянная память: не менее 16 МБ. Форм-фактор: 19”, 1U Rackmount. Питание: 100–240 В AC, 50/60 Гц. Рабочая температура: не уже диапазона от -20°C до +60°C. |  |
| 5 | Требования к надежности Среднее время наработки на отказ (MTBF): не менее 200 000 часов. Оборудование должно обеспечивать круглосуточный режим эксплуатации 24×7×365. |  |
| 6 | Комплект поставки - коммутатор; - комплект крепления в 19-дюймовую стойку; - кабель электропитания; - документация производителя. |  |
| 7 | Гарантийные обязательства Гарантия производителя или поставщика: не менее 12 месяцев с даты подписания акта приема-передачи. Поставщик обязан обеспечить сервисную поддержку и замену неисправного оборудования в течение гарантийного срока. |  |
| 8 | Требования к эквивалентности Допускается поставка эквивалентного оборудования при условии полного соответствия или превышения всех указанных технических характеристик и функциональных возможностей. |  |
|  | Указать стоимость за 1 шт. Указать стоимость за 5 шт. (с учетом налогов и сборов КР) |  |

Адрес поставки: г. Бишкек, ул. Московская 161