ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| Наименование | Кол-во | Предложение участника конкурса | Цена за ед. | Общая стоимость | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СЧЕТЧИК-СОРТИРОВЩИК БАНКНОТ (ДВУХКАРМАННЫЙ) (с функцией сортировки по ветхости) Определение подлинности в сортировщике: - Двухсторонний ИК сканер работающий на отражение и просвет; - Магнитный датчик, датчик скотча, ультрафиолетовый датчик. Скорость обработки: пересчет – не менее 1600 банкнот/минуту подсчет по номиналу - 1600 банкнот/минуту подсчет со сканированием серийного номера – не менее 1200 банкнот/минуту сортировка по ветхости – не менее 1200 банкнот/минуту Работа со следующими валютами: KGS, RUB, USD, EUR, GBP, CHF, JPY, CNY (с возможностью увеличения до 32 видов валют) Основные технические характеристики: Вместимость бункера: не менее 500 шт. Вместимость укладчика: не менее 250 шт. Вместимость кармана для бракованных банкнот: не менее 100 шт. Подходящий размер купюры / Длина: 85 мм ~ 190 мм. Ширина: 60 ​​мм ~ 10 мм. Подходящая толщина купюры: 0,08 мм ~ 0,12 мм. Возможности подключения: порт принтера / 2 внешних порта ПК: RS232, Порт LAN: RJ45. Внешний порт дисплея: RJ12. Разъем памяти: карта Micro-SD. Обнаружение подделок: ультрафиолетовое (УФ) обнаружение, Обнаружение магнетизма (МГ), Обнаружение инфракрасного (ИК) изображения, Двойное обнаружение CIS. Электропитание: 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц Гарантия: 12 календарных месяцев Адрес поставки: Филиал ОАО «Капитал Банк» : г. Ош, пр. Масалиева, 50 "Г" | 6 | Обязательно указать предлагаемую модель с техническими характеристиками и возможностями |  |  |  |

При заполнении технического задания участник конкурса обязательно должен указать модель предлагаемого оборудования с описанием предлагаемых технических характеристик (без указание техническое задание будет рассматриваться как несоответствующее техническим требованиям Банка)